Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

Азбука цифровой трансформации:

Просто о сложном

Часть 1.

Предпосылки и пути развития

цифровой трансформации

Учебник для работников электросетевого комплекса

Москва

2019г.

Введение.

В основе развития, да, пожалуй, и просто возможности существования человеческой цивилизации лежит закон сохранения энергии:

«Энергия не берется ниоткуда и не уходит в никуда, а переходит из одного состояния в другое»

Интенсивный научно-технический прогресс обуславливает рост производства продукции, следовательно, рост потребления энергии. Политическая, экономическая и социальная жизнь планеты вращается так или иначе вокруг источников энергии.

Мы уже давно не задумываемся, что в быту любое устройство – это преобразователь и потребитель энергии. Электрической энергии. А почему именно электрической? Все очень просто: электрическую энергию легко доставить к потребителю и преобразовать её в другие виды энергии – световую (освещение), тепловую (обогреватели), механическую (различное электрооборудование – насосы, обрабатывающие станки и пр.).

Особенность электрической энергии – простота и экономичность передачи на дальние расстояния.

Представьте себе, что для каждого холодильника, чайника и даже для зарядки телефона нужно было привозить в дом тележки угля и канистры нефти. А на самом деле так и есть, только энергетический потенциал природных ресурсов преобразовывается в электрическую энергию генераторами и транспортируется потребителям по электрическим сетям. Совокупность механизмов и электрических сетей для производства и передачи электрической энергии называется Энергосистемой.

Энергосистема – это способ преобразования и доставки энергии природных ресурсов к энергопринимающим устройствам.

Внешние предпосылки цифровой трансформации

Энергосистема не живет сама по себе. Она меняется и развивается в соответствии с ожиданиями потребителя. Собственно, соответствие возможностей энергосистемы ожиданиям потребителя – и есть основной индикатор эффективности энергосистемы.

Еще пару десятков лет назад эта картина складывалась примерно так.

Энергозависимость.

Жесткие требования к бесперебойному энергоснабжению были только у технологичных и конвейерных предприятий, а также у систем жизнеобеспечения (котельные, водные скважины и т.д.). Обычные потребитель вполне мог обходиться без электроэнергии во время коротких аварийных или плановых отключений. Из тех времен до сих пор осталось нормативное требование о допустимой длительности отключения потребителей 3 категории не более 24 часов единовременно и не более 72 часов в год суммарно (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).

Надежность распределительных электрических сетей базировалась на простых устройствах автоматизации и защиты (электромагнитная релейная защита, предохранители, разъединители, маслонаполненные высоковольтные выключатели и т.д.), и в большинстве вполне соответствовала требованиям потребителя.

Энерговооруженность потребителей была невелика, о чем свидетельствуют достаточно низкие объемы потребления электроэнергии по сравнению с сегодняшним днем.

Качество электроэнергии зависит от соответствия параметров электрических сетей параметрам все более широко применяемого электрооборудования, а, следовательно, и объемам потребления электроэнергии. Электрические сети проектировались и строились в соответствии со спросом, и в большинстве случаев качество электроэнергии соответствовало нормативным требованиям (ГОСТ 321444-2013).

Динамика Развития потребителей была ровной, без резких скачков, таким образом, Доступность сетевой инфраструктуры вполне обеспечивала оптимальные сроки подключения новых потребителей

И, наконец, оптимальные затраты на содержание сетей соответствовали требуемой Эффективности электросетевого комплекса и оптимальной Стоимости электроэнергии для потребителя.

Сегодня развитие научно-технического прогресса обусловило существенные изменения ожиданий потребителя.

Электроэнергетика – технологически сложная и инерционная отрасль – оказалась не готовой к подобной динамике развития.

Возможности энергосистемы развиваются, но развиваются значительно медленнее ожиданий потребителя.

Энергозависимость.

Требования к бесперебойному энергоснабжению теперь практически у каждого, даже бытового, потребителя. Например, для отопления жилых домов все чаще используются энергозависимые котлы. Вся социальная среда буквально пронизана интернетом и мобильной связью, которые также требуют бесперебойности питания.

Надежность распределительных электрических сетей оказалась недостаточной. Уровень автоматизации и резервирования потребителей неоднороден в различных регионах, и явно недостаточен для большинства потребителей.

Энерговооруженность потребителей, как бытовых, так и промышленных значительно выросла.

Электрические сети, спроектированные и построенные 20, 30 или даже 50 лет назад не справляются с растущей нагрузкой и не всегда обеспечивают требуемое Качество электроэнергии.

Развитие потребителей стало более динамичным, и для обеспечения требуемой доступности электрических сетей требуются новые оптимальные технические решения.

В части Стоимости электроэнергии Президентом РФ определено требование о допустимом росте цен и тарифов на электроэнергию не выше уровня инфляции. Вместе с тем, существующие вызовы требуют значительного увеличения затрат на модернизацию и эксплуатацию электрических сетей. Эффективность функционирования электросетевого комплекса находится под угрозой.

Для того, чтобы восполнить образовавшийся пробел между ожиданиями потребителя и возможностями энергосистемы, уже сегодня необходимы критические изменения как в структуре энергосистемы, так и в системах управления.

У этой задачи есть два решения. При этом оба решения должны применяться одновременно. Вопрос в сбалансированном соотношении.

Первый путь – традиционный, надежный и архаичный – нарастить элементную надежность электрической сети, то есть укрепить элементы, заменить провода, опоры и трансформаторы на новые, более мощные и крепкие. В таком случае и отключений будет меньше, и качество электроэнергии соответствующее, и на новых потребителей мощности хватит.

Однако при таком подходе говорить об Эффективности работы электрических сетей не придется. Затраты на строительство сетей возрастут в десятки раз, что в свою очередь отразится на ценах и тарифах на электроэнергию.

Второй путь – повышение системной надежности за счет интеллектуализации электрической сети. Путь сложный и во многих направлениях новый. Но именно этот путь позволит сбалансировать основные целевые ориентиры: надежность, качество, доступность и эффективность.

Итак, для того, чтобы завтра соответствовать ожиданиям потребителя, энергосистеме необходимо двигаться сразу в нескольких направлениях:

Современные средства автоматизации;

Интерактивные средства мониторинга;

Гибкие подходы к проектированию развития сети;

Интеллектуализация систем управления.

Внутренние вызовы и предпосылки к цифровой трансформации.

Все в мире сейчас так или иначе оставляет «цифровой след» - массив данных об объекте или субъекте.

По данным компании IBM ~500 Мбайт данных производит человек каждый день (удары сердца, паузы в наборе текста, неотправленные сообщения, др.), и это количество возрастет в разы в ближайшее десятилетие.

По данным Минэнерго России тепловая электростанция производит ~ 2 терабайт данных, из них структурируются и используются всего 1–2%.

«Цифровой след» распределительной электрической сети растет с каждым днем.

Его структурирование и эффективное использование в автоматизированных системах – первый шаг к цифровой трансформации.

При амбициозных задачах развития электрической сети уже сегодня становится понятно, что придется иметь дело с огромными объемами данных. И не просто их собирать, а обрабатывать и использовать.

Еще вчера для эффективного управления сетью достаточно было данных о нагрузках, положении коммутационных аппаратов, отсутствию/наличию напряжения. При нынешней сложной структуре сети и завышенных требованиях потребителя становится просто необходимой информация с приборов учета, датчиков, систем мониторинга, автотрекеров и множества других устройств.

Еще один внутренний вызов, побуждающий энергосистему к цифровой трансформации – фрагментарность и разрозненность информационных систем.

Это глобальный тренд, и не только в энергетике. На последние десятилетия пришелся бум развития IT-технологий. Появилось и появляется каждый день множество качественных программных продуктов, призванных упростить и улучшить выполнение локальных задач. Сегодня невозможно игнорировать тот факт, что мы стали заложниками автоматизации и множества разрозненных информационных систем. Зачастую вместо повышения производительности труда мы получаем массу лишних операций по переносу информации из одной базы данных в другую.

Таким образом, суть цифровой трансформации энергосистемы не просто в возможности получения и обработки огромных массивов данных, но и в жесткой связке информационных систем, которая, подобно кристаллической решетке, связывающей атомы металла, позволит обеспечить целостность и устойчивость системы управления электросетевой компанией. При этом сами массивы информации структурируются в «Озера данных», которые служат исходной информацией для всех информационных систем.

Откуда слово «Цифра»?

Любой сигнал, будь то аналоговый или цифровой, представляет собой электромагнитные колебания, распространяющиеся с определенной частотой.

Представьте себе аналоговый сигнал в виде медленно меняющейся по высоте волны. Если на ней возникнут какие-то провалы или всплески, будут искажения сигнала. Это беда аналоговых систем.

Теперь представьте, что мы раздробили этот сигнал на узкие вертикальные полосочки, ограниченные сверху той же самой волной, но передавать по проводам будем информацию в виде последовательности коротких импульсов и пробелов-без импульсов. При приеме специальное устройство обрабатывает эту последовательность импульсов и восстанавливает плавную кривую, которая получается без искажений, потому что информация о каждой полосочке прошла и перепроверилась обработчиком сигнала. Даже не важно, какая амплитуда будет у этих импульсов. Главное, что есть импульс или нет. Вот такая приходит гребенка.

Сигнал источника воспроизводится 1:1 без искажений, чего не добиться при передаче аналоговых сигналов.

Использование цифровых сигналов позволяет осуществлять сбор и передачу большого массива данных с максимальной достоверностью, что незаменимо для потребностей современной энергосистемы!

Энергосистема 2030 (К чему идем…).

Итак, понимая потребности и тенденции изменения ожиданий потребителей, и осознавая внутренние вызовы в развитии энергосистемы, вполне можно нарисовать целевую картину энергосистемы недалекого будущего. Для определения правильных шагов сегодня необходимо держать в голове то, к чему мы должны прийти.

Во-первых, неизбежно изменится образ потребителя. Завтра на смену энергозависимому потребителю придет активный потребитель, у которого есть своя локальная генерация и системы накопления энергии. Потребитель хочет управлять своим энергопотреблением. Технологии «умного дома» - это уже практически сегодняшний день. Управляя собственными энергопринимающими устройствами, естественно потребитель захочет управлять тарифами на электроэнергию. Все идет к тому, что тарифные планы энергокомпаний будут похожи на сегодняшнее ценообразование в мобильной связи. Что касается развития, тенденция идет к освоению новых территорий, прежде не населенных либо не адаптированных к размещению крупных производств.

При таких очевидных и очень скорых изменениях энергосистема должна быть готовой к тому, что входные массивы данных увеличатся в десятки раз, а скорость реагирования на изменения должна стать практически мгновенной.

Иными словами, энергосистема должна пройти серьезную цифровую трансформацию.

Автоматизация и цифровизация: в чем разница?

В общем-то идея делегирования человеческого труда  машинному интеллекту не нова. Часто приходится сталкиваться с заблуждением, что цифровизация, это просто повсеместная автоматизация. В чем-то это действительно так, но основной смысл цифровизации именно в полноте и самодостаточности рабочего процесса, внутри которого выполнена автоматизация.

Вот простой пример, понятный, пожалуй, каждому работнику электросетевого комплекса – формирование годового производственного отчета.

Годовой производственный отчет включает в себя разнородную отчетную информацию, для формирования которой требуется:

- Сбор данных «снизу» (датчики, приборы учета, данные осмотров и т.д.),

- Обработка исходных данных в информационных системах (SAP, различные АРМы),

- Формирование отчетных форм.

Частично этот процесс автоматизирован уже сейчас. Например, часть исходной информации (преимущественно из АСУЭ) попадает в SAP и в АРМы без участия человека автоматизировано.

Также автоматизация выполнена в части формирования некоторых отчетных форм, которые выгружаются из SAP в готовом виде и не требуют ручной доработки.

Однако даже принимая во внимание частичную автоматизацию, формирование годового отчета – все еще очень трудоемкий процесс, требующий «ручного» труда большого количества специалистов.

Цифровизация данного процесса будет выглядеть следующим образом:

- Сбор цифровых сигналов «снизу» (датчики, приборы учета, данные осмотров и т.д.).

- Аккумулирование информации в специальных хранилищах - «Озерах данных».

- Автоматический перенос ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ исходной информации из «Озер данных» в информационные системы.

- Автоматическое формирование отчетных форм.

Очевидно, что на всех перечисленных этапах участие человека не потребуется.

А нужен ли будет вообще человеческий труд? Да, нужен: «внизу» - для обеспечения работы первичных измерительных устройств и «вверху» для анализа, планирования и улучшения полученных результатов.

Пример цифровизации из жизни.

А как же другие отрасли? Большинство рассмотренных ранее вызовов и предпосылок актуально не только для систем энергоснабжения, и давно и плотно вошли в нашу жизнь. Цифровая трансформация неизбежна в той или иной степени во всех сферах человеческой цивилизации. В некоторых простых инфраструктурных проектах мы уже сегодня наблюдаем значительную зрелость цифровой трансформации.

Например, службы такси.

У нас в памяти времена, когда такси «ловили» на остановках и улицах. Это пример ручного управления, когда поиск решения выполнял человек (пассажир), и исполнение решения также выполнял человек (водитель).

Стадией автоматизации можно назвать диспетчерскую службу такси, которая с помощью средств связи и автоматизированных систем связывала потребность с решением.

Цифровизацией можно назвать решения, которые реализовали Uber и Яндекс-такси. Теперь поиск решения выполняется автоматически без участия человека с учетом множества факторов (расстояние до ближайшего автомобиля, погодные условия, ситуация на дорогах, предпочтения клиента и т.д.).

Можно предположить, что полной цифровой трансформацией данного сервиса станет система с беспилотным автомобилем. То есть и поиск, и исполнение решения, будут отданы умным системам управления.